交流永磁同步伺服电机

选型手册

2016年1月

安全警告及注意事项

连接及操作不当,将引起意外事故! 使用操作之前,请务必仔细阅读本使用说明书!

- 电动机内装光电编码器中，安装时严禁敲打电动机；用户不得自行拆装光电编码器，否则破坏编码器与电动机绕组的相对位置(零点)而致使电动机无法运行!

- 在正常气候条件下，用500V兆欧表测量电动机绕组对机壳的绝缘电阻,其值不应小于20MΩ。

- 按本使用说明书所述的电动机与驱动单元接线方式正确连接，确保保护接地牢固可靠。

- 电动机从零速至最高速空载运行,应无异常噪声和震动，方可投入负载运行。

- 电动机运行中，切勿接触运转中的电动机轴以及电动机外壳。

- 具有相应资格的人员，才能调整、维护电动机。

- 不得拖拽电线（缆）、电动机轴搬运电动机。

- 用户对产品的任何改动本公司将不承担任何责任。

本使用说明书由最终用户收藏。

1

伺服电机为自冷式散热方式，安装时请选择足够大的安装板。

伺服电机长期工作，机体本身会有一定的温度，这是正常情况。

装配了失电制动器的伺服电机，其失电制动器的电源必须由驱动器控制开闭，否则会造成工作状态不佳。

2

伺服电机内装精密反馈元件，严禁重力敲击电机轴伸端及后部。

严禁随意更改、折装及加工电机部件。

工作运行环境

- 海拔高度不超过1000m。当海拔高度超过1000m时，需考虑到

因空气冷却效果减弱对部分性能指标的影响。

- 环境温度在-10℃~+40℃的范围内。

- 空气相对湿度≤90%(无凝露)。

- AC稳态电压值为(0.85~1.1)×额定电压值。

3

伺服电机型号说明

安装及联线

U、V、W为伺服电机绕组线圈引线端。

4

15芯非省线式编码器定义：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE | +5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- |

绝对值编码器定义:

注意： 60制动器有极性要求:“2”接“+”,“3”接“-”,

使用电压:DC 24V

80、90、110、130制动器接DC 24V.

150、180制动器有DC24V和DC100V两种，具体使用电压看电机标签.

5

60电机外形图

如装抱闸，则电机机身长度增加46mm.

注意事项：60抱闸电机，接DC24V电源，接“2”和“3”，

没有极性要求.

6

60电机参数:

| 电机型号 | ACSM60-G00630LZ | ACSM60-G01330LZ | ACSM60-G01930LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 1.5 | 2.8 | 3.5 |
| 额定转速（rpm/min） | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定力矩(N.m) | 0.6 | 1.3 | 1.9 |
| 峰值力矩(N.m) | 1.8 | 3.9 | 5.7 |
| 线反电势(V/Krpm) | 29.5 | 29.5 | 38.5 |
| 转子惯量(Kg.m2×10-4) | 0.21 | 0.29 | 0.35 |
| 线电阻(Ω) | 10.7 | 4.89 | 4.58 |
| 线电感(mH) | 9.8 | 5.7 | 5.9 |

7

80电机外形图

.

如装抱闸，则电机机身长度增加44mm

8

80电机参数:

| 电机型号 | ACSM80-G01330LZ | ACSM80-G02430LZ | ACSM80-G03330LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 0.4 | 0.75 | 1 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 2.6 | 4.2 | 4.5 |
| 额定转速（rpm/min） | 3000 | 3000 | 3000 |
| 额定力矩(N.m) | 1.3 | 2.4 | 3.3 |
| 峰值力矩(N.m) | 3.9 | 7.2 | 9.9 |
| 线反电势(V/Krpm) | 39.8 | 44.3 | 54.2 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-4) | 1.08 | 1.4 | 1.63 |
| 线电阻(Ω) | 5.64 | 2.87 | 2.38 |
| 线电感(mH) | 10.3 | 6.2 | 5.7 |

9

90电机外形图

.

如装抱闸，则电机机身长度增加42mm

10

90电机参数:

| 电机型号 | ACSM90-G02430LZ | ACSM90-G03520LZ | ACSM90-G04025LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 0.75 | 0.73 | 1 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 3 | 3 | 4 |
| 额定转速（rpm/min） | 3000 | 2000 | 2500 |
| 额定力矩(N.m) | 2.4 | 3.5 | 4 |
| 峰值力矩(N.m) | 7.2 | 10.5 | 12 |
| 线反电势(V/Krpm) | 56 | 82.7 | 57.2 |
| 转子惯量(Kg.m2×10-4) | 2.45 | 3.4 | 3.7 |
| 线电阻(Ω) | 3.72 | 4.47 | 2 |
| 线电感(mH) | 5.6 | 8 | 5.8 |

11

110电机外形图

如装抱闸，则电机机身长度增加42mm.

12

110电机参数:

| 电机型号 | ACSM110-G02030LZ | ACSM110-G04020LZ | ACSM110-G04030LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 4 | 4 | 5 |
| 额定转速（rpm/min） | 3000 | 2000 | 3000 |
| 额定力矩(N.m) | 2 | 4 | 4 |
| 峰值力矩(N.m) | 6 | 12 | 12 |
| 线反电势(V/Krpm) | 41.4 | 87.3 | 60.6 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 0.425 | 0.828 | 0.828 |
| 线电阻(Ω) | 2 | 3.3 | 1.6 |
| 线电感(mH) | 5.2 | 10.5 | 5.8 |

110电机参数:

| 电机型号 | ACSM110-G05030LZ | ACSM110-G06020LZ | ACSM110-G06030LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 6 | 6 | 8 |
| 额定转速（rpm/min） | 3000 | 2000 | 3000 |
| 额定力矩(N.m) | 5 | 6 | 6 |
| 峰值力矩(N.m) | 15 | 18 | 18 |
| 线反电势(V/Krpm) | 61.2 | 74.6 | 55 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 0.915 | 1.111 | 1.111 |
| 线电阻(Ω) | 1.1 | 1.23 | 0.67 |
| 线电感(mH) | 4.5 | 5 | 2.7 |

13

130电机外形图

如装抱闸，则电机机身长度增加41mm.

14

130电机参数:

| 电机型号 | ACSM130-G04025LZ | ACSM130-G05015LZ | ACSM130-G05020LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 1 | 0.8 | 1 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 4 | 3.2 | 4.5 |
| 额定转速（rpm/min） | 2500 | 1500 | 2000 |
| 额定力矩(N.m) | 4 | 5 | 5 |
| 峰值力矩(N.m) | 12 | 15 | 15 |
| 线反电势(V/Krpm) | 73.3 | 118.5 | 83 |
| 转子惯量(Kg.m2×10-3) | 0.85 | 1.06 | 1.06 |
| 线电阻(Ω) | 2.59 | 4.5 | 2.52 |
| 线电感(mH) | 8.5 | 16 | 9.5 |

130电机参数:

| 电机型号 | ACSM130-G05025LZ | ACSM130-G06025LZ | ACSM130-G07720LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 5 | 6 | 6 |
| 额定转速（rpm/min） | 2500 | 2500 | 2000 |
| 额定力矩(N.m) | 5 | 6 | 7.7 |
| 峰值力矩(N.m) | 15 | 18 | 22 |
| 线反电势(V/Krpm) | 74.1 | 64 | 82.9 |
| 转子惯量(Kg.m2×10-3) | 1.06 | 1.26 | 1.53 |
| 线电阻(Ω) | 1.73 | 1.1 | 1.22 |
| 线电感(mH) | 6.5 | 4 | 5 |

15

130电机参数:

| 电机型号 | ACSM130-G07725LZ | ACSM130-G07730LZ | ACSM130-G10010LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 2 | 2.4 | 1 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 7.5 | 9 | 4.5 |
| 额定转速（rpm/min） | 2500 | 3000 | 1000 |
| 额定力矩(N.m) | 7.7 | 7.7 | 10 |
| 峰值力矩(N.m) | 22 | 22 | 25 |
| 线反电势(V/Krpm) | 66.8 | 58.1 | 136.1 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 1.53 | 1.53 | 1.94 |
| 线电阻(Ω) | 1.18 | 0.68 | 2.34 |
| 线电感(mH) | 4.3 | 2.8 | 10 |

130电机参数:

| 电机型号 | ACSM130-G10015LZ | ACSM130-G10020LZ | ACSM130-G10025LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 6 | 8.5 | 10 |
| 额定转速（rpm/min） | 1500 | 2000 | 2500 |
| 额定力矩(N.m) | 10 | 10 | 10 |
| 峰值力矩(N.m) | 25 | 25 | 25 |
| 线反电势(V/Krpm) | 106.1 | 78.5 | 67.5 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
| 线电阻(Ω) | 1.46 | 0.76 | 0.59 |
| 线电感(mH) | 6.5 | 3.2 | 2.5 |

16

130电机参数:

| 电机型号 | ACSM130-G15015LZ | ACSM130-G15025LZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 2.3 | 3.8 |  |
| 额定电压(V) | 220 | 220 |  |
| 额定电流(A) | 10 | 13.5 |  |
| 额定转速（rpm/min） | 1500 | 2500 |  |
| 额定力矩(N.m) | 15 | 15 |  |
| 峰值力矩(N.m) | 30 | 30 |  |
| 线反电势(V/Krpm) | 104 | 74 |  |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 2.77 | 2.77 |  |
| 线电阻(Ω) | 1.48 | 0.29 |  |
| 线电感(mH) | 6.9 | 1.63 |  |

17

150电机外形图

如装抱闸，则电机机身长度增加62mm.

18

150电机参数:

| 电机型号 | ACSM150-G15025LZ | ACSM150-G18020LZ | ACSM150-G23020LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 3.8 | 3.6 | 4.7 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 16.5 | 16.5 | 20.5 |
| 额定转速（rpm/min） | 2500 | 2000 | 2000 |
| 额定力矩(N.m) | 15 | 18 | 23 |
| 峰值力矩(N.m) | 30 | 36 | 46 |
| 线反电势(V/Krpm) | 61 | 71 | 73 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 3.88 | 4.6 | 5.8 |
| 线电阻(Ω) | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| 线电感(mH) | 1.4 | 1.3 | 1.1 |

150电机参数:

| 电机型号 | ACSM150-G27020LZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 5.5 |  |  |
| 额定电压(V) | 220 |  |  |
| 额定电流(A) | 20.5 |  |  |
| 额定转速（rpm/min） | 2000 |  |  |
| 额定力矩(N.m) | 27 |  |  |
| 峰值力矩(N.m) | 54 |  |  |
| 线反电势(V/Krpm) | 88.7 |  |  |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 6.8 |  |  |
| 线电阻(Ω) | 0.22 |  |  |
| 线电感(mH) | 1.4 |  |  |

19

150电机外形图

如装抱闸，则电机机身长度增加62mm.

20

150电机参数(380V)

| 电机型号 | ACSM150-G15025HZ | ACSM150-G18020HZ | ACSM150-G23020HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 3.8 | 3.6 | 4.7 |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定电流(A) | 10 | 10 | 12.5 |
| 额定转速（rpm/min） | 2500 | 2000 | 2000 |
| 额定力矩(N.m) | 15 | 18 | 23 |
| 峰值力矩(N.m) | 30 | 36 | 46 |
| 线反电势(V/Krpm) | 100.8 | 113 | 128 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 3.88 | 4.6 | 5.8 |
| 线电阻(Ω) | 0.86 | 0.7 | 0.72 |
| 线电感(mH) | 3.7 | 4.2 | 3.7 |

150电机参数(380V)

| 电机型号 | ACSM150-G27020HZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 5.5 |  |  |
| 额定电压(V) | 380 |  |  |
| 额定电流(A) | 12.5 |  |  |
| 额定转速（rpm/min） | 2000 |  |  |
| 额定力矩(N.m) | 27 |  |  |
| 峰值力矩(N.m) | 54 |  |  |
| 线反电势(V/Krpm) | 131.5 |  |  |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 6.8 |  |  |
| 线电阻(Ω) | 0.47 |  |  |
| 线电感(mH) | 3 |  |  |

21

180电机外形图

如装抱闸，则电机机身长度增加45mm

22

180电机参数:

| 电机型号 | ACSM180-G17215LZ | ACSM180-G19015LZ | ACSM180-G21520LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 2.7 | 3 | 4.5 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 10.5 | 12 | 16 |
| 额定转速（rpm/min） | 1500 | 1500 | 2000 |
| 额定力矩(N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 |
| 峰值力矩(N.m) | 35 | 38 | 43 |
| 线反电势(V/Krpm) | 114.5 | 104 | 84 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 3.4 | 3.8 | 4.7 |
| 线电阻(Ω) | 0.5 | 0.49 | 0.24 |
| 线电感(mH) | 5.8 | 3.5 | 1.45 |

180电机参数:

| 电机型号 | ACSM180-G27010LZ | ACSM180-G27015LZ | ACSM180-G35010LZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 2.9 | 4.3 | 3.7 |
| 额定电压(V) | 220 | 220 | 220 |
| 额定电流(A) | 12 | 16 | 16 |
| 额定转速（rpm/min） | 1000 | 1500 | 1000 |
| 额定力矩(N.m) | 27 | 27 | 35 |
| 峰值力矩(N.m) | 54 | 54 | 70 |
| 线反电势(V/Krpm) | 145 | 117 | 155.4 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 6.1 | 6.1 | 8.6 |
| 线电阻(Ω) | 0.5 | 0.36 | 0.38 |
| 线电感(mH) | 4 | 3 | 3.7 |

23

180电机参数:

| 电机型号 | ACSM180-G35015LZ | ACSM180-G48015LZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 5.5 | 7.5 |  |
| 额定电压(V) | 220 | 220 |  |
| 额定电流(A) | 24 | 32 |  |
| 额定转速（rpm/min） | 1500 | 1500 |  |
| 额定力矩(N.m) | 35 | 48 |  |
| 峰值力矩(N.m) | 70 | 96 |  |
| 线反电势(V/Krpm) | 100 | 94 |  |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 8.6 | 9.5 |  |
| 线电阻(Ω) | 0.2 | 0.77 |  |
| 线电感(mH) | 1.4 | 7.4 |  |

180电机参数(380V)

| 电机型号 | ACSM180-G17215HZ | ACSM180-G19015HZ | ACSM180-G21520HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 2.7 | 3 | 4.5 |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定电流(A) | 6.5 | 7.5 | 9.5 |
| 额定转速（rpm/min） | 1500 | 1500 | 2000 |
| 额定力矩(N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 |
| 峰值力矩(N.m) | 35 | 38 | 43 |
| 线反电势(V/Krpm) | 178 | 158.6 | 147 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 3.4 | 3.8 | 4.7 |
| 线电阻(Ω) | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| 线电感(mH) | 10 | 8 | 3.4 |

24

180电机参数(380V)

| 电机型号 | ACSM180-G27010HZ | ACSM180-G27015HZ | ACSM180-G35010HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 2.9 | 4.3 | 3.7 |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 380 |
| 额定电流(A) | 7.5 | 10 | 10 |
| 额定转速（rpm/min） | 1000 | 1500 | 1000 |
| 额定力矩(N.m) | 27 | 27 | 35 |
| 峰值力矩(N.m) | 54 | 54 | 70 |
| 线反电势(V/Krpm) | 224 | 182 | 235 |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 6.1 | 6.1 | 8.6 |
| 线电阻(Ω) | 1.37 | 0.97 | 1.15 |
| 线电感(mH) | 8.6 | 7.5 | 9 |

180电机参数(380V)

| 电机型号 | ACSM180-G35015HZ | ACSM180-G48015HZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率(KW) | 5.5 | 7.5 |  |
| 额定电压(V) | 380 | 380 |  |
| 额定电流(A) | 12 | 20 |  |
| 额定转速（rpm/min） | 1500 | 1500 |  |
| 额定力矩(N.m) | 35 | 48 |  |
| 峰值力矩(N.m) | 70 | 96 |  |
| 线反电势(V/Krpm) | 183.8 | 176.7 |  |
| 转子惯量 (Kg.m2×10-3) | 8.6 | 9.5 |  |
| 线电阻(Ω) | 0.67 | 0.36 |  |
| 线电感(mH) | 5 | 3.3 |  |

25